Батарея элементов питания

«FPLT-06100HB2»

1. Назначение.

Батарея элементов питания марки "FPLT-06100HB2" предназначена для работы в составе автономной геофизической аппаратуры.

2. Основные технические параметры.

| Номинальное выходное напряжение: | 21,6 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений: | 12 – 22,0 В |
| Ток нагрузки: | 100 мА |
| Номинальная емкость батареи: | 10 000 мАч |
| Химическая система: | Li/SOCl2 (литий-тионилхлоридные) |
| Размер элементов: | «3/2C» (d 25 х 76,2 мм) |
| Марка элементов: | Engineered Power LMR3/2C-HT |
| Количество элементов: | 6 шт., последовательное соединение |
| Вид межэлементных соединений: | Точечная сварка никелевыми ленточными проводниками. Проводник МК 26-13 0,5 мм² |
| Рабочий температурный диапазон: | -400С… +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкие предохранители и шунтирующие диоды на элементах. |
| Вид корпуса: | Термоусадочная трубка с силиконовыми бамперами |
| Максимальный срок хранения батареи до ввода в эксплуатацию: | 2 года. |
| Габаритные размеры: | 3 блока по d 25,5 х 190 мм |
| Масса: | 750 гр. |

3. Подготовка и порядок работы.

3.1. Убедиться в работоспособности оборудования и привести его в выключенное состояние.

3.2. Произвести монтаж батареи в оборудование с соблюдением полярности подключения.

3.3. Производить эксплуатацию батареи согласно инструкции.

4. График падения напряжения, 100мА, 150˚С

| Напряжение (вольт) | 23,4 22,2 21,0 19,8 18,6 17,4 16,2 15,0 13,8 12,6 11,4 |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Время (часы) |

5. Схема электрическая принципиальная

6. Рекомендации по эксплуатации.

Не оставляйте разряженную батарею во включенной аппаратуре без автоматического контроля нижнего порога работы по напряжению. Дальнейший бесконтрольный разряд может привести к повреждению литиевых элементов.

Храните батарею при температуре +00С...+150С в сухом помещении.

При хранении более 6 месяцев может потребоваться "пробуждение" батареи: подключение нагрузки с током потребление 50 мА в течение 1-3 минут.

Срок хранения - до 2 лет.

ВНИМАНИЕ! В процессе эксплуатации НЕ ДОПУСКАТЬ:

- подключения к зарядным устройствам;

- короткого замыкания между контактами батареи;

- внешнего нагрева выше 1500С и воздействия открытого огня;

- любых физических повреждений корпуса батареи;

- попадания жидкости на контакты батареи.

7. Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует качество сборки батареи, работоспособность при температурах от -200С до +1500С.

8. Данные о производителе.

ООО НПО «Свободная Энергия»  634012 г.Томск, ул. Щорса д. 2А

Тел. 8 (3822) 555-777, факс 8 (3822) 565-562   http://www.freepower.pro

Изделие соответствует ТУ 3482-002-97582641-2009

Дата производства                                               __январь 2022г_____________

Партия номер                                                       ___21-195_________________

Подпись и печать ОТК                                        ________________________

Дата отгрузки                                                        ________________________

Подпись и печать производителя                        ________________________

БАТАРЕЯ

ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ

FPLT-06100HB2

Паспорт

Серийные номера:

_   _____________

ТОМСК